我是一名通信工程专业的博士后，目前研究的课题为《大规模MIMO中基于深度学习的信道状态信息反馈研究》，利用Deepseek大语言模型实现下行CSI预测，冻结参数，通过精确替换embedding层，改造输出层与损失函数，同时使用lora微调参数，训练数据使用sionna生成。我目前的研究计划分为两个阶段

第一阶段，FDD模式下基于上行CSI预测下行CSI

FDD中上下行信道虽然没有TDD模式中上下行信道的强互易性，但FDD中上下行信道仍共享相同的物理空间，在路径延迟，到达/离开角度，簇功率上等大尺度衰落上仍具有强相关性，但路径复增益等小尺度快衰落参数相关性则较弱，因此需要基于大尺度先验的统计推断/学习映射（利用空间-角度-延迟结构的共享性）。

不确定待讨论的因素：

0.这个方案是否可行，是否符合学术研究

1.输入采用不仅有上行CSI，而是包括历史信息的：上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数，输入历史信息是否符合实际通信场景，如果可以则使用上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数的方案，如果不符合实际场景，则采用上行 CSI + 大尺度参数的输入方案

2.上行CSI和大尺度参数等输入如何融合在一起，是否需要一个环境编码器对大尺度参数进行编码后再于CSI拼接或融合

3.是否需要先做下行导频开销压缩，再做下行CSI预测。如果需要现在开销压缩，那两个方案是否可以放到一个项目中，如果两个方案比较独立，没什么相关性，则不做导频开销压缩，直接做下行CSI预测。

4.是否重点关注利用角频域，互易性在角频域更强吗 。是否将空间域转换到角度域

5.数据生成过程，如果 Sionna 版本导致相同 seed 下几何不一致，是否改用显式参数提取（从 CDL 对象中提取 tau, theta, phi）手动重合成 UL 信道，还是说使用相同seed，使用sionna分别生成上下行信道

我的研究计划

1. 整体项目框架使用pytorch完成。

2. 加载预训练的DeepSeek模型和tokenizer（离线），核心模型采用Deepseek1.5B离线模型并冻结参数，通过精确替换embedding层，改造输出层与损失函数，同时使用lora微调参数

3. 定义新的embedding层，替换模型的embed_tokens为我们新的embedding层

4. 数据生成使用sionna 2.0版本（注意最新的版本为2.x版本）。上下行信道共享延迟和角度参数，独立采样快衰落，显式参数提取 + 手动重合成 UL/DL 信道，sionna中，CDL信道的aod aoa 和powers可以分别使用self.cdl_dl._aod ._aoa 和 ._powers得到，tau在cdl的输出中。sionna是基于TensorFlow的，我的模型预期基于pytorch，需要数据格式转换和管道对接。输入数据不仅有上行CSI，而是包括历史信息的：上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数。历史窗口长度建议取 16~20 个时隙（参考 CSI-4CAST 的设置）

5.设计一个独立的大尺度参数编码器

6. 信道数据预处理，重点关注利用角频域，在角度-延迟（Angle-Delay）域进行处理，因为互易性在角频域更强 。因此实际应对上行CSI沿天线维度做 2D-DFT（或 DFT 码本），沿频率维度做 IFFT 转换到延迟域。

7.定义损失函数，训练采用MSE损失，用于比较预测的下行CSI和真实的下行CSI，验证和测试结果加入归一化MSE（NMSE）和余弦相似度。除标准的 NMSE（归一化均方误差）外，建议增加角度域一致性损失（如角延迟域预测值与真值的 L1 损失），强化大尺度结构的保持

8.数据类型对齐到bfloat16

9.训练过程输出使用log记录

10.生成claude.md对整个项目方案及使用方法进行说明

11.其他函数库版本，我之前使用的torch>=2.11.0，transformers>=5.5.4，accelerate，peft>=0.19.0，sionna>=2.0.1，numpy>=2.4.4，pyyaml，h5py，这一套是可以运行的

对比基线

基线1：直接复制上行CSI作为预测的下行CSI

基线2：在角频域做线性插值对比传统方法

基线3：TDD互易情况下的预测结果为性能上界

基线4：FDD下直接使用上行csi，没有使用共享大尺度参数的情况下的预测结果（是否需要）

基线5：FDD下直接使用上行csi+共享大尺度参数，但没有使用历史CSI的预测结果（是否需要）

该方案是否合理可行，还有什么优化建议，帮我基于此重新整理一份可行的研究计划

kimi修正后的研究计划：

- 整体项目框架使用pytorch完成。

- 数据生成阶段

- 数据生成使用sionna 2.0版本（注意最新的版本为2.x版本）。上下行信道共享延迟和角度参数，独立快衰落的 FDD 上下行信道对，显式参数提取 + 手动重合成 UL/DL 信道，sionna中，2.0版本中，CDL信道的aod aoa 和powers可以分别使用self.cdl_dl._aod ._aoa 和 ._powers得到，tau在cdl的输出中。sionna是基于TensorFlow的，我的模型预期基于pytorch，需要数据格式转换和管道对接。

- 信道数据预处理，重点关注利用角频域，将空间-频域 CSI 转换到 Angle-Delay 域，利用互易性，在角度-延迟（Angle-Delay）域进行处理，因为互易性在角频域更强 。因此实际应对上行CSI沿天线维度做 2D-DFT（或 DFT 码本），沿频率维度做 IFFT 转换到延迟域。DFT/IDFT 使用 PyTorch 原生 torch.fft，确保梯度可反向传播

关键参数：

- 场景：UMa / UMi / RMa（3GPP TR38.901）

- 天线配置：BS 32/64 阵元 ULA，UE 4/8 阵元

- 子载波数：M=64  或 128 （OFDM）

- 样本数：建议 50,000~100,000 个信道实现（训练:验证:测试 = 7:1:2）

- 历史窗口：每个样本包含连续 T=16  个时隙的 CSI 序列

- 模型架构设计

输入层

├── 当前上行 CSI (Angle-Delay) → CSI Encoder (CNN/Transformer) → 特征向量 [D]

├── 历史上下行对 (T=16) → Temporal Encoder (Lightweight Transformer) → 时序特征 [D]

└── 大尺度参数 (标量/向量) → Environment Encoder (MLP) → 环境隐向量 [D]

↓

特征拼接/交叉注意力融合 → [3D, D] 作为 LLM 的"软 token"输入

↓

新 Embedding 投影层 (Linear: feature_dim → llm_hidden_dim)

↓

DeepSeek 1.5B Backbone (参数冻结)

↓

LoRA Adapters (注入 Q/K/V/FFN)

↓

改造输出层 (MLP Regression Head) → 预测下行 CSI (Angle-Delay)

↓

逆变换 → 空间-频域下行 CSI

- CSI Encoder（当前上行 CSI）

  - 输入：角延迟域上行 CSI

  - 结构：2D CNN + LayerNorm + GELU

  - 输出：展平后投影到 维度

- 输入数据不仅有上行CSI，而是包括历史信息的：上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数。历史窗口长度建议取 16个时隙（参考 CSI-4CAST 的设置），历史 CSI 需先经轻量 CNN/Transformer Encoder 压缩为隐向量，再作为"历史 token"输入，针对历史上下行对设计Temporal Encoder

  - 输入： 个时隙的历史 CSI 序列

  - 结构：4 层 Lightweight Transformer（隐藏维度 256，头数 4）

  - 关键：先对每个时隙的 CSI 做独立 CNN 压缩，再输入 Transformer，避免序列过长

  - 输出：时序聚合特征

- 设计一个独立的大尺度参数编码器Environment Encoder

  - 输入：6~10 维大尺度参数向量（实数）

  - 结构：MLP [input, 128, 256, D_llm] + SiLU 激活

  - 输出：环境隐向量

- 加载预训练的DeepSeek模型和tokenizer（离线），核心模型采用deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B离线模型并冻结参数，通过精确替换embedding层，改造输出层与损失函数，同时使用lora微调参数

  - 加载 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B

  - 全部参数冻结（requires_grad=False）

  - 数据类型：bfloat16（推理），但 LoRA 参数保持 float32

- 定义新的embedding层，将 CSI/环境特征从局部表示空间映射到 LLM 预训练的语义空间，新 Embedding 层应为连续值投影层：将 CSI 特征向量/补丁通过线性层投影到 LLM 的 hidden_dim

- 改造输出层（回归头）

  - 取 LLM 最后一个 hidden state（或 pooled output）

  - 通过 2 层 MLP：[llm_hidden_dim, 1024, output_dim]

  - output_dim = 预测的下行 CSI 角延迟域元素总数（如 ）

  - 输出实数（分别预测实部和虚部，或幅度/相位）

损失函数与训练策略

- 定义损失函数，训练采用MSE损失，用于比较预测的下行CSI和真实的下行CSI，验证和测试结果加入归一化MSE（NMSE）和余弦相似度。除标准的 NMSE（归一化均方误差）外，建议增加角度域一致性损失（如角延迟域预测值与真值的 L1 损失），强化大尺度结构的保持

- 采用分阶段 warmup 训练：先冻结 LLM 训练 Encoder/Decoder，再解冻 LoRA 做端到端微调

  - Warmup 训练（Encoder/Decoder 对齐）

  - LoRA 微调（端到端）

  - 全量解冻精调（可选）

- 损失计算用 float32，仅模型前向用 bfloat16

- 训练过程输出使用log记录

- 其他函数库版本，我之前使用的torch>=2.11.0，transformers>=5.5.4，accelerate，peft>=0.19.0，sionna>=2.0.1，numpy>=2.4.4，pyyaml，h5py，这一套是可以运行的

基线对比与评估

基线1：直接复制上行CSI作为预测的下行CSI，性能下界，证明预测必要性

基线2：在角频域做线性插值对比传统方法，证明 DL 优势

基线3：TDD互易情况下的预测结果为性能上界，量化 FDD 性能损失

基线4：FDD下直接使用上行csi，没有使用共享大尺度参数的情况下的预测结果（消融实验）

基线5：FDD下直接使用上行csi+共享大尺度参数，但没有使用历史CSI的预测结果（消融实验）

生成claude.md对整个项目方案及使用方法进行说明

第一阶段结果

Kimi分析是网络输出为0，初步推测是LLM太大了，和当前项目不匹配，建议改为CNN+transformer的架构，删除LLM。修改了新架构后，输出仍然为0，分析后问题为：

问题不在网络，而在任务本身：当前生成的数据让“从 UL 精确预测 DL 复数 CSI”这件事基本不可能。

你的数据生成逻辑（src/data/sionna_generator.py）是：

- UL 和 DL 共享大尺度参数（角度、延迟、功率）。

- 但 UL 和 DL 的小尺度复数增益是独立采样的。

这符合真实 FDD：上下行大尺度环境相同，但快衰落独立。

后果是：

- 在 angle-delay 域，UL 和 DL 的能量支撑（哪些角度/延迟有能量）是相似的。

- 但每个 bin 上的复数相位几乎独立。

- 对复数 MSE 来说，最优预测就是 0（或目标的条件均值，也是 0）。

我用你的真实数据算了基线：

基线	NMSE (dB)	cosine

输出 0	0.0	0.0

用当前 UL 当 DL	3.97	-0.25

用上一时刻 DL 当当前 DL	1.94	0.22

这说明：直接预测复数 DL 时，输出 0 甚至比 copy_ul 还好。 模型学到 0 是正确的、理性的行为，不是 bug。

比如让 DL 增益 = 0.6 × UL 增益 + 噪声，那么复数任务变得可学习

修改改目标为预测幅度，幅度预测的意义：

一、幅度预测到底预测了什么

你的模型在 angle-delay 域输出 |h_dl_ad|，也就是：

不同角度（BS 出射角）和不同延迟（多径时延）上的功率分布。

这本质上是信道的几何结构信息：

- 哪条路径强？

- 路径从哪个角度到达/离开？

- 路径延迟是多少？

- 各路径的相对功率如何？

这些大尺度参数在 FDD 上下行之间是强互易的，所以可以从 UL 预测 DL。

二、实际通信中的用途

1. 用户调度与资源分配

BS 可以根据预测的 DL 功率分布判断：

- 哪些用户在角度/延迟域不重叠，可以配对做 MU-MIMO？

- 哪些子带/波束更适合某个用户？

- 是否需要切换用户到更好的波束？

这些决策主要依赖功率/角度信息，不需要精确相位。

2. 波束选择与码本设计

在毫米波/大规模 MIMO 中，常用离散傅里叶变换（DFT）波束码本。

预测出主要角度后，BS 可以：

- 预先选择一组窄波束发送导频。

- 缩小 UE 反馈的码本搜索空间。

- 降低下行参考信号开销。

3. 减少反馈开销

完整 DL CSI 反馈数据量很大。如果 BS 已经从 UL 预测出：

- 主要路径的角度/延迟

- 各路径幅度

那么 UE 只需要反馈：

- 精确相位

- 小幅度的残差校正

- 或者只反馈少量“关键 bin”的信息

这能显著降低反馈比特数。

4. 初始预编码

虽然相干传输需要完整复数信道，但幅度预测可以用于：

- 设计粗略的模拟预编码（RF beamformer）。

- 作为迭代算法的初始化。

- 在信道老化较快时，提供一个鲁棒的统计预编码器。

5. 链路自适应

功率延迟分布（PDP）和角度扩展与信道质量直接相关，可用于：

- 估计 SINR

- 选择调制编码方案（MCS）

- 判断是否需要重传

三、幅度预测不能做什么

能力	是否能做	原因

用户调度	✅	主要依赖功率/角度

波束选择	✅	依赖角度功率谱

统计预编码	✅	只需要二阶统计量

相干数据解调/预编码	❌	需要精确复数信道（幅度+相位）

完整 MU-MIMO 预编码	❌	ZF/MMSE 预编码需要精确相位

闭环 MIMO 高阶调制	❌	256QAM 等对相位误差敏感

所以幅度预测可以支持控制面/调度/反馈压缩，但通常不能直接用于数据面的相干传输。

四、如何和真实系统结合

在真实 FDD 系统中，UE 会通过下行导频估计完整 DL CSI，然后量化反馈。你的幅度预测可以嵌入这个流程：

UL CSI ──→ 模型预测 ──→ |H_DL|（角度-延迟功率谱）

↓

BS 先验信息

↓

UE 反馈 ──→ 复数残差/相位 ──┘

↓

完整 H_DL = |H_DL|_predicted × phase_feedback

这种方式下：

- BS 用 UL 预测“大概信道长什么样”。

- UE 只反馈模型不知道的部分（相位 + 小残差）。

- 整体反馈量大幅减少。

第一阶段总结

我在本项目第一阶段中网络架构整体是一条 “三路局部编码 → 融合 → 回归头” 的端到端流水线

- 整体架构概览

核心入口在 src/models/dl_csi_predictor.py，类 DlCsiPredictor 把以下三部分编码成等长特征向量，再做 Transformer 融合，最后输出预测的下行 CSI：

| 输入分支 | 模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 当前上行 CSI | CsiEncoder | 提取当前时刻 UL 的角度-延迟特征 |
| 历史 UL/DL 序列 | TemporalEncoder | 利用过去 T 个时隙的上下行配对，捕捉时序变化 |
| 大尺度参数 | EnvironmentEncoder | 把路径功率、角度扩展等物理量编码为条件特征 |

- 输入表示：角度-延迟域

src/data/transforms.py 负责把空频域 CSI 变换到角度-延迟域：

- 沿 BS 天线维度做 1D-DFT → 得到角度域；

- 沿子载波维度做 IFFT → 得到延迟域；

- 复数 CSI 拆成实部/虚部两个通道：[B, 2, N_tx, N_rx, M]

整个变换用 torch.fft 实现，梯度可回传。默认配置下：

- BS 天线 N_tx = 32

- UE 天线 N_rx = 4

- 子载波 M = 32

- 历史窗口 T = 16

3. 三个局部编码器

3.1 CsiEncoder（当前 UL）

文件：src/models/csi_encoder.py

输入：[B, 2, N_tx, N_rx, M]

输出：[B, feature_dim]（默认 feature_dim = 512）

结构：

- 4 层 3D 卷积，每层通道数翻倍：64 → 128 → 256 → 512；

- 卷积后接 GroupNorm（配置里 use_bn: false）+ GELU；

- MaxPool3d(kernel_size=(2, 1, 2), stride=(2, 1, 2))：只在角度（N_tx）和子载波（M）方向下采样，保留 UE 天线维度 N_rx，防止小阵列被压没；

- 全局自适应平均池化到 1×1×1；

- Linear 投影到 feature_dim；

- LayerNorm 归一化。

该编码器直接处理当前上行 CSI 的局部空频结构。

3.2 TemporalEncoder（历史 UL/DL 时序）

文件：src/models/temporal_encoder.py

输入：history_ul / history_dl，均为 [B, T, 2, N_tx, N_rx, M]

输出：[B, feature_dim]

结构分两层：

- 逐时隙 CNN 压缩：对 T 个历史 slot 分别使用一个较小的 CsiEncoder（base_channels=32，3 层，输出 csi_feature_dim=256）；

- 时序 Transformer：

- 每个 slot 把 UL 与 DL 特征拼接：[B, T, csi_feature_dim*2]；

- Linear 投影到 transformer_hidden_dim=256；

- 加可学习位置编码 pos_embed；

- 4 层标准 TransformerEncoder（norm-first，GELU，4 头，mlp_ratio=4）；

- 对时间维度做自适应平均池化；

- 投影回 feature_dim=512 并 LayerNorm。

这一支让模型从历史上下行 CSI 对中学习时序演化规律。

3.3 EnvironmentEncoder（大尺度参数）

文件：src/models/env_encoder.py

输入：[B, input_dim]（默认 6 维）

输出：[B, feature_dim]

结构就是两层 MLP：

- Linear(input_dim → 128) → SiLU → Dropout

- Linear(128 → 256)       → SiLU → Dropout

- Linear(256 → feature_dim) → LayerNorm

输入的大尺度参数在配置 config.yaml 里包括：

- avg_path_power（平均路径功率）

- rms_delay_spread（均方根时延扩展）

- aoa_spread / aod_spread（到达/离开角度扩展）

- k_factor

- bs_ue_distance

这些参数在 FDD 中上下行共享，是连接 UL→DL 的关键先验。

4. 融合模块

4.1 可选 CrossAttentionFusion

文件：src/models/dl_csi_predictor.py

如果 fusion.use_cross_attention: true（当前配置为 true），则把三个特征向量堆成 [B, 3, feature_dim]，做一个自注意力式的 cross-attention：

- q 与 kv 都经过 LayerNorm；

- nn.MultiheadAttention（8 头）；

- 残差连接 + 输出 LayerNorm。

它让三个模态在输入 Transformer 融合前先做一次轻量交互

4.2 TransformerFusion（核心融合）

文件：src/models/transformer_fusion.py

输入：[B, 3, feature_dim]

输出：[B, 3, hidden_dim]（默认 hidden_dim = 512）

结构：

- 若 feature_dim != hidden_dim，先用 Linear 投影；

- 加 3 个可学习位置编码（分别对应 current / temporal / env 三个 token）；

- 4 层 TransformerEncoderLayer（8 头，mlp_ratio=4，norm-first，GELU）；

- 输出 LayerNorm。

这一步取代了早期设计里的冻结 DeepSeek-LLM，改为小型、可训练的领域专用 Transformer。

5. 输出头 RegressionHead

文件：src/models/regression_head.py

输入：[B, hidden_dim]（经 mean-pooling 后）

输出：[B, N_tx, N_rx, M] 复数张量

结构：

- 两层 MLP：hidden_dim → 1024 → 1024 → output_dim；

- output_dim = N_tx * N_rx * M * 2；

- 输出模式 output_mode = "ri" 时，前半当实部、后半当虚部，用 torch.view_as_complex 拼回复数；

- 可选 amp_phase 模式：幅度用 softplus、相位用 tanh * π，但当前配置用 ri。

注意前向里用 torch.amp.autocast("cuda", enabled=False) 把回归头强制跑在 float32，保证复数转换和损失稳定。

6. 完整数据流与维度变化

以默认配置为例：

current_ul:        [B, 32, 4, 32]  complex

history_ul/dl:     [B, 16, 32, 4, 32] complex

large_scale:       [B, 6]

↓ complex_to_real_channels

current_ul_ri:     [B, 2, 32, 4, 32]

history_ul_ri:     [B, 16, 2, 32, 4, 32]

↓ CsiEncoder

current_feat:      [B, 512]

↓ TemporalEncoder

temporal_feat:     [B, 512]

↓ EnvironmentEncoder

env_feat:          [B, 512]

↓ stack / CrossAttentionFusion

tokens:            [B, 3, 512]

↓ TransformerFusion

transformer_out:   [B, 3, 512]

↓ mean pool

pooled:            [B, 512]

↓ RegressionHead

pred_dl_ad:        [B, 32, 4, 32] complex

7. 训练目标

config.yaml 里当前损失以 幅度 MSE 为主：

- mse_weight: 0.0：复数 MSE 关闭；

- magnitude_weight: 1.0：幅度 MSE，主目标；

- angle_delay_l1_weight: 0.1：角度-延迟域 L1 辅助项。

原因在 CLAUDE.md 里有说明：Sionna 数据生成器里 UL 与 DL 的快衰落是独立采样的，导致精确复数 CSI 不可学；但角度-延迟域的幅度谱仍因共享大尺度几何而高度相关，因此幅度预测是更现实的目标。

8. 关键设计要点总结

- 三路异构编码：空间-频率局部结构、时序历史、物理大尺度参数分别用不同网络处理，最后统一成 feature_dim=512。

- CNN 处理空频结构：3D 卷积保留复数双通道，并小心地避免 UE 天线维度被池化压垮。

- 小型 Transformer 做时序与融合：历史序列用 4 层 Transformer，模态融合再用 4 层 Transformer，全部可训练。

- 角度-延迟域 + 幅度预测：利用 FDD 上下行的大尺度几何共性，规避独立快衰落带来的相位不可学习问题。

- 数值稳定：模型主体可用 bfloat16，但复数输出与损失计算强制 float32。

疑问：

1.FDD中什么情况下上下行信道的小尺度衰落具有一定的相关性，存在这种情况吗

第二阶段研究计划

第一阶段原计划通过上行CSI完整预测下行CSI，效果并不好，因为FDD模式下上下行CSI仅大尺度衰落互易，小尺度衰落近似独立，导致上下行CSI的幅度强相关但相位几乎是独立的，无法从上行CSI中预测到下行CSI的相位，因此，改变网络结构为CNN+transformer，不实用LLM，通过上行CSI/历史CSI/大尺度参数来预测下行CSI的幅度，目前这个功能已经完成，现在准备做第二阶段研究，加一些辅助信息来预测下行CSI的相位，从而结合下行CSI幅度得到完整的CSI，我目前有两个思路：

- FDD 下行频域内插：输入部分子带CSI得到全子带CSI，同一衰落，频域高度相关，这个方案是不是类似于导频的作用。

- 时间序列信道预测：通过输入过去若干时刻下行CSI来预测下一时刻下行CSI，同一衰落，时间相关性高，但是我目前的方案中也有过去16个时间窗的上下行CSI，为什么不能预测出当前的下行CSI呢，是因为时间窗不够长，还是原来的网络结构的目的不是完整预测下行CSI，所以对历史CSI进行了很大程度的压缩，时间作用已经不明显。

首先帮我回答上述两个问题，然后评估两个方案的可行性，建议第二阶段从哪方面入手（除了上述两个思路，也可以提供新的第二阶段研究思路）

采用方案1

疑问：

1.“2.1频域nyquist条件”中频域采样间隔和RMS时延扩展的公式的理论依据，RMS时延扩展的倒数是带宽吗，ΔN*Δf是采样频率吗

2.为什么非均匀采样提高了采样频率反而可以避免周期性混叠

3.预测下行CSI的工作是在基站侧做的，下行导频反馈是先由基站通过下行信道发送导频，UE侧基于下行导频估计下行CSI相位反馈给基站吗？下行导频反馈实际的具体流程是怎么样的呢

目前已经完成两个阶段的网络模型训练，准备补充仿真进行结果统计，我目前想完成simPlan.md中的1.1、1.2、1.3、2.1和2.2的仿真计划，目前的代码是否支持这些仿真，如果不支持，帮我补充相关代码，如果想要完成这些仿真应该这么做

仿真问题：

- 低SNR属于ODD是否需要重新训练

- 均匀采样/非均匀采样的公平性问题

- 跑overhead时候子载波数太少了，是否要改为64*8*64的数据重新训练