我是一名通信工程专业的博士后，目前研究的课题为《大规模MIMO中基于深度学习的信道状态信息反馈研究》，利用Deepseek大语言模型实现下行CSI预测，冻结参数，通过精确替换embedding层，改造输出层与损失函数，同时使用lora微调参数，训练数据使用sionna生成。我目前的研究计划分为两个阶段

第一阶段，FDD模式下基于上行CSI预测下行CSI

FDD中上下行信道虽然没有TDD模式中上下行信道的强互易性，但FDD中上下行信道仍共享相同的物理空间，在路径延迟，到达/离开角度，簇功率上等大尺度衰落上仍具有强相关性，但路径复增益等小尺度快衰落参数相关性则较弱，因此需要基于大尺度先验的统计推断/学习映射（利用空间-角度-延迟结构的共享性）。

不确定待讨论的因素：

0.这个方案是否可行，是否符合学术研究

1.输入采用不仅有上行CSI，而是包括历史信息的：上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数，输入历史信息是否符合实际通信场景，如果可以则使用上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数的方案，如果不符合实际场景，则采用上行 CSI + 大尺度参数的输入方案

2.上行CSI和大尺度参数等输入如何融合在一起，是否需要一个环境编码器对大尺度参数进行编码后再于CSI拼接或融合

3.是否需要先做下行导频开销压缩，再做下行CSI预测。如果需要现在开销压缩，那两个方案是否可以放到一个项目中，如果两个方案比较独立，没什么相关性，则不做导频开销压缩，直接做下行CSI预测。

4.是否重点关注利用角频域，互易性在角频域更强吗 。是否将空间域转换到角度域

5.数据生成过程，如果 Sionna 版本导致相同 seed 下几何不一致，是否改用显式参数提取（从 CDL 对象中提取 tau, theta, phi）手动重合成 UL 信道，还是说使用相同seed，使用sionna分别生成上下行信道

我的研究计划

1. 整体项目框架使用pytorch完成。

2. 加载预训练的DeepSeek模型和tokenizer（离线），核心模型采用Deepseek1.5B离线模型并冻结参数，通过精确替换embedding层，改造输出层与损失函数，同时使用lora微调参数

3. 定义新的embedding层，替换模型的embed_tokens为我们新的embedding层

4. 数据生成使用sionna 2.0版本（注意最新的版本为2.x版本）。上下行信道共享延迟和角度参数，独立采样快衰落，显式参数提取 + 手动重合成 UL/DL 信道，sionna中，CDL信道的aod aoa 和powers可以分别使用self.cdl_dl._aod ._aoa 和 ._powers得到，tau在cdl的输出中。sionna是基于TensorFlow的，我的模型预期基于pytorch，需要数据格式转换和管道对接。输入数据不仅有上行CSI，而是包括历史信息的：上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数。历史窗口长度建议取 16~20 个时隙（参考 CSI-4CAST 的设置）

5.设计一个独立的大尺度参数编码器

6. 信道数据预处理，重点关注利用角频域，在角度-延迟（Angle-Delay）域进行处理，因为互易性在角频域更强 。因此实际应对上行CSI沿天线维度做 2D-DFT（或 DFT 码本），沿频率维度做 IFFT 转换到延迟域。

7.定义损失函数，训练采用MSE损失，用于比较预测的下行CSI和真实的下行CSI，验证和测试结果加入归一化MSE（NMSE）和余弦相似度。除标准的 NMSE（归一化均方误差）外，建议增加角度域一致性损失（如角延迟域预测值与真值的 L1 损失），强化大尺度结构的保持

8.数据类型对齐到bfloat16

9.训练过程输出使用log记录

10.生成claude.md对整个项目方案及使用方法进行说明

11.其他函数库版本，我之前使用的torch>=2.11.0，transformers>=5.5.4，accelerate，peft>=0.19.0，sionna>=2.0.1，numpy>=2.4.4，pyyaml，h5py，这一套是可以运行的

对比基线

基线1：直接复制上行CSI作为预测的下行CSI

基线2：在角频域做线性插值对比传统方法

基线3：TDD互易情况下的预测结果为性能上界

基线4：FDD下直接使用上行csi，没有使用共享大尺度参数的情况下的预测结果（是否需要）

基线5：FDD下直接使用上行csi+共享大尺度参数，但没有使用历史CSI的预测结果（是否需要）

该方案是否合理可行，还有什么优化建议，帮我基于此重新整理一份可行的研究计划

kimi修正后的研究计划：

- 整体项目框架使用pytorch完成。

- 数据生成阶段

- 数据生成使用sionna 2.0版本（注意最新的版本为2.x版本）。上下行信道共享延迟和角度参数，独立快衰落的 FDD 上下行信道对，显式参数提取 + 手动重合成 UL/DL 信道，sionna中，2.0版本中，CDL信道的aod aoa 和powers可以分别使用self.cdl_dl._aod ._aoa 和 ._powers得到，tau在cdl的输出中。sionna是基于TensorFlow的，我的模型预期基于pytorch，需要数据格式转换和管道对接。

- 信道数据预处理，重点关注利用角频域，将空间-频域 CSI 转换到 Angle-Delay 域，利用互易性，在角度-延迟（Angle-Delay）域进行处理，因为互易性在角频域更强 。因此实际应对上行CSI沿天线维度做 2D-DFT（或 DFT 码本），沿频率维度做 IFFT 转换到延迟域。DFT/IDFT 使用 PyTorch 原生 torch.fft，确保梯度可反向传播

关键参数：

- 场景：UMa / UMi / RMa（3GPP TR38.901）

- 天线配置：BS 32/64 阵元 ULA，UE 4/8 阵元

- 子载波数：M=64  或 128 （OFDM）

- 样本数：建议 50,000~100,000 个信道实现（训练:验证:测试 = 7:1:2）

- 历史窗口：每个样本包含连续 T=16  个时隙的 CSI 序列

- 模型架构设计

输入层

├── 当前上行 CSI (Angle-Delay) → CSI Encoder (CNN/Transformer) → 特征向量 [D]

├── 历史上下行对 (T=16) → Temporal Encoder (Lightweight Transformer) → 时序特征 [D]

└── 大尺度参数 (标量/向量) → Environment Encoder (MLP) → 环境隐向量 [D]

↓

特征拼接/交叉注意力融合 → [3D, D] 作为 LLM 的"软 token"输入

↓

新 Embedding 投影层 (Linear: feature_dim → llm_hidden_dim)

↓

DeepSeek 1.5B Backbone (参数冻结)

↓

LoRA Adapters (注入 Q/K/V/FFN)

↓

改造输出层 (MLP Regression Head) → 预测下行 CSI (Angle-Delay)

↓

逆变换 → 空间-频域下行 CSI

- CSI Encoder（当前上行 CSI）

  - 输入：角延迟域上行 CSI

  - 结构：2D CNN + LayerNorm + GELU

  - 输出：展平后投影到 维度

- 输入数据不仅有上行CSI，而是包括历史信息的：上行 CSI + 历史上下行对 + 大尺度参数。历史窗口长度建议取 16个时隙（参考 CSI-4CAST 的设置），历史 CSI 需先经轻量 CNN/Transformer Encoder 压缩为隐向量，再作为"历史 token"输入，针对历史上下行对设计Temporal Encoder

  - 输入： 个时隙的历史 CSI 序列

  - 结构：4 层 Lightweight Transformer（隐藏维度 256，头数 4）

  - 关键：先对每个时隙的 CSI 做独立 CNN 压缩，再输入 Transformer，避免序列过长

  - 输出：时序聚合特征

- 设计一个独立的大尺度参数编码器Environment Encoder

  - 输入：6~10 维大尺度参数向量（实数）

  - 结构：MLP [input, 128, 256, D_llm] + SiLU 激活

  - 输出：环境隐向量

- 加载预训练的DeepSeek模型和tokenizer（离线），核心模型采用deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B离线模型并冻结参数，通过精确替换embedding层，改造输出层与损失函数，同时使用lora微调参数

  - 加载 deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B

  - 全部参数冻结（requires_grad=False）

  - 数据类型：bfloat16（推理），但 LoRA 参数保持 float32

- 定义新的embedding层，将 CSI/环境特征从局部表示空间映射到 LLM 预训练的语义空间，新 Embedding 层应为连续值投影层：将 CSI 特征向量/补丁通过线性层投影到 LLM 的 hidden_dim

- 改造输出层（回归头）

  - 取 LLM 最后一个 hidden state（或 pooled output）

  - 通过 2 层 MLP：[llm_hidden_dim, 1024, output_dim]

  - output_dim = 预测的下行 CSI 角延迟域元素总数（如 ）

  - 输出实数（分别预测实部和虚部，或幅度/相位）

损失函数与训练策略

- 定义损失函数，训练采用MSE损失，用于比较预测的下行CSI和真实的下行CSI，验证和测试结果加入归一化MSE（NMSE）和余弦相似度。除标准的 NMSE（归一化均方误差）外，建议增加角度域一致性损失（如角延迟域预测值与真值的 L1 损失），强化大尺度结构的保持

- 采用分阶段 warmup 训练：先冻结 LLM 训练 Encoder/Decoder，再解冻 LoRA 做端到端微调

  - Warmup 训练（Encoder/Decoder 对齐）

  - LoRA 微调（端到端）

  - 全量解冻精调（可选）

- 损失计算用 float32，仅模型前向用 bfloat16

- 训练过程输出使用log记录

- 其他函数库版本，我之前使用的torch>=2.11.0，transformers>=5.5.4，accelerate，peft>=0.19.0，sionna>=2.0.1，numpy>=2.4.4，pyyaml，h5py，这一套是可以运行的

基线对比与评估

基线1：直接复制上行CSI作为预测的下行CSI，性能下界，证明预测必要性

基线2：在角频域做线性插值对比传统方法，证明 DL 优势

基线3：TDD互易情况下的预测结果为性能上界，量化 FDD 性能损失

基线4：FDD下直接使用上行csi，没有使用共享大尺度参数的情况下的预测结果（消融实验）

基线5：FDD下直接使用上行csi+共享大尺度参数，但没有使用历史CSI的预测结果（消融实验）

生成claude.md对整个项目方案及使用方法进行说明